Exercício de carta nº 13 - Carta náutica de Sines

Utilize a Tabela de Desvios nº 1 (encontra-se no final dos exercícios de cartas).

A declinação em 1985 de 7° W, com uma variação anual de 11'E

1.   A embarcação está fundeada  às 2300 do dia 23 de Março de 2001, na posição:

Zv=064 ao  Milfontes – A sonda marca 22 metros (referidos a linha de água) e a altura da maré é de 2 metros

Determine a sua posição geográfica.

_________________________________________________________________

2.  Às 2330, levanta ferro e governa em direcção a Sines. Sabendo que a corrente na área é de Leste/3 nós, determine:

a)     A proa verdadeira que deve seguir de modo a estar, as 0025, no posição Lat-37° 50.9'N  Long-008°53.3' W, efectuando uma só pernada.

_________________________________________________________________

b)     A velocidade de superfície que deve praticar.

_________________________________________________________________

c)     O abatimento entre as 2330 e as 0025.

_________________________________________________________________

3.  Sabendo que, as 0025, passou a governar à Pa = 015 e à velocidade de superfície de 5 nós, determine a sua posição as 0105.

_________________________________________________________________

a)     Os azimutes da agulha aos  Cotovelo e ✡ Ponta do Gaivota as 0040.

_________________________________________________________________

b)     A hora a que marca o  Cabo de Sines por 005BB.

_________________________________________________________________

4.  Guina às 0105 para estar às 0130 no alinhamento dos farolins dos molhes de Sines e a uma distância de 0,2 milhas do  Molhe E.

5.  Indique qual a Pa e Vs que deve efectuar

SOLUÇLÃO

Exercício de carta nº 13

1 –  =37° 42.8'N     L = 008° 48.5'W

2 –

a) Pv = 353

b) Vs = 8,9 nós

c) Ab=18BB

3 –  = 37° 54.2'N    L = 008° 54.9'W

a) Za ✡ Cotovelo=031 - Za ✡ Ponta da Gaivota=104

b) Hora=0034

4 – Pv = 055   Pa = 059   Vs=10.1 nós