Exercício de carta nº 20 - Carta da Ilha Terceira

Utilize a Tabela de Desvios nº 1

Às 0030 do dia 2 de Junho de 2001 navega à Pa = 230, com a velocidade de superfície de 15 nós

Encontra-se na posição definida pelos seguintes azimutes da agulha:

Za  das Lajes  - 285

Za  de Contendas - 247

Declinação é de 12°,5' W em 1989, (variação anual de 11' E)

c/v na área  -  125/4 nós

Determine:

1.   A posição as 0030.

_________________________________________________________________

2.  O azimute do agulha por que avista o Farol das Contendas às 0120.

_________________________________________________________________

3.  A hora a que marca o Farol Monte Brasil por 076 estibordo.

_________________________________________________________________

Às 0135 guinou para a Pa = 119 alterando a sua velocidade.

4.  Às 0300 encontrava-se numa posição a uma distância de 3,5 milhas e tinha um azimute do agulha de 090 ao  das Cinco Ribeiras e a c/v alterou-se para 360 / 2 nós. Determine qual a sua velocidade de superfície.

_________________________________________________________________

Ao azimutar o  da Serreta por Zv=067 guinou para a Pa=060, com uma velocidade de superfície de 7,4 nós e a corrente manteve-se. Determine:

5.  A sua posição às 0602.

_________________________________________________________________

6.  A hora a que entra no zona de descargas de emergência para aeronaves situada a norte da Ilha Terceira.

_________________________________________________________________

7.  O abatimento.

_________________________________________________________________

8.  A hora a que avistou o Farol de Vila Nova.

_________________________________________________________________

Exercício de carta nº 20

1. -  = 38° 44,6'N     L=026° 53,2'W         P v =219

2. – Zv = 346     Za = 357

3. – Zv = 295, (219+76)     Hora = 0112

4. – Pv = 302     Vs = 12 nós

5. -  = 38° 59,0'N     L = 027° 10,6’W

6. – Hora = 0554

7. – Ab = 12°BB

8. - Farol fora do limite do alcance